青岛汇金通角钢车间铣床技术要求

- 主要参数

| 项目 |  |  | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加工范围 | X轴行程 | mm | 850 |
|  | Y轴行程 | mm | 500 |
|  | Z轴行程 | mm | 500 |
|  | 主轴端面至工作台距离 | mm | 150-650 |
| 工作台 | 工作台面积(A×B) | mm | 1000×500 |
|  | 最大承重 | kg | 600 |
|  | T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 5×18×80 |
| 主轴 | 主轴驱动方式 |  | 皮带传动 |
|  | 主轴转速 | rpm | 8000 |
|  | 主轴功率(连续/过载) | kW | 11/22 |
|  | 主轴扭矩(连续/过载) | N.m | 77.25/193.5 |
|  | 主轴锥孔 | -- | BT40 |
|  | 拉刀螺栓规格 | -- | MAS403-P-40T-I （45°） |
| 进给驱动 | X、Y、Z轴快移速度 | m/min | 36/36/36 |
|  | X、Y、Z轴最大工作进给速度 | m/min | 15/15/15 |
| 刀库 | 刀库容量 | 把 | 24 |
|  | 刀库形式 |  | 机械手式刀库 |
|  | 刀柄形式 |  | BT40 |
|  | 刀具最大直径(满刀/相邻空位) | mm | φ80/φ150 |
|  | 最大刀具长度 | mm | 300 |
|  | 刀具最大重量 | kg/把 | 8 |
|  | 换刀时间(刀-刀) | s | 2.5 |
| 定位精度 （执行标准 GB/T20957.4-2007） | X轴 | mm | 0.008 |
|  | Y轴 | mm | 0.006 |
|  | Z轴 | mm | 0.006 |
| 重复定位精度 （执行标准 GB/T20957.4-2007） | X轴 | mm | 0.005 |
|  | Y轴 | mm | 0.004 |
|  | Z轴 | mm | 0.004 |
| 数控系统 |  |  | H10 |
| 气源压力 |  | MPa | 0.5-0.7 |
| 机床电源 |  | V/Hz | 380V/50Ha |

- 主要配件清单

| - 序号 | - 名称 | - 品牌 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 伺服数控系统 |  |
| - 2 | - 丝杠 |  |
| - 3 | - 直线导轨 |  |
| - 4 | - 丝杠轴承 |  |
| - 5 | - 主要电器元件 | - 施耐德 |
| - 6 | - 气动系统主要元器件 |  |
| - 7 | - 24把机械手式刀库 |  |
| - 8 | - 拖链 |  |

- 三、设备交货周期

- 四、付款方式

付款方式： 承兑支付，合同签订后预付合同总价的30%，发货前付合同总价的30%，设备正常投运20天后，需方验收合格，供方开齐全额13%增值税专用发票，付合同总价的30%，剩余10%质保金，需方验收合格之日起，一年到期后付清。

五、投标保证金

- ①中标方投标保证金，转履约保证金，设备验收合格后，退回；

- ②未中标方投标保证金，于7日内退回。